Verilog HDL

端口设置练习：

注意最后一行定义不要带 “，”

Language Template:

$display("<string_and/or_variables>", <functions_or_signals>);

$monitor("<string_and/or_variables>", <functions or signals>);

reg [<memory_width>] <reg_name> [<memory_depth>];

initial

$readmemh ("<file_name>", <reg_name>, <start_address>, <end_address>);

生成仿真文件：

生成模块：

基础语法知识：

i作为for的计数应该声明为integer型，然后只能i=i+1

尽可能短

构建加法器：

门级结构描述：

行为级描述：

它与C语言中的switch语句格式不同，作用是基本一致的，但需注意当选择并执行完一个分支后会直接跳出case语句，不会再执行后面的分支。另外case语句可以嵌套。

编译预处理：

系统任务：

P5需要从外部文件为设计的CPU读入写好的指令

monitor的输出，找最频繁那个即可

P7设计计数器

ISIM的仿真和测试：

ISIM的部分报错和解决方案：

组合逻辑模块全用 =

时序逻辑模块全用 <=

注意 <=不能分开

wire只能被assign赋值，reg只能在always和initial中赋值

流水线线路初步：

用状态机去检查串

module id_fsm(

input [7:0] char,

input clk,

output reg out=0

);

reg alpha = 0;

always @ (posedge clk) begin

if((65<=char && char<=90)||(97<=char && char<=122))begin //如果是字母

alpha <=1;

out <=0;

end

else begin

if(alpha && char>=48 && char<=57) //如果前面是字母，当前是数字

out <= 1;

else begin //如果前面不是字母，即使输入数字或者其他都是0

alpha <= 0;

out <=0;

end

end

end

注意设置的寄存器的位数

四选一多路选择器：

module four_bit_selector_p72(

output reg out, //将output设置成reg，输出端口被声明为寄存器类型变量

input i0,i1,i2,i3,

input s0,s1

);

//若输入信号改变，则重新计算输出信号out

//造成输出信号out重新计算的所有输入信号必须写入always @(…)的电平敏感列表

always @ (s1 or s0 or i0 or i1 or i2 or i3)begin

case({s1,s0})

2'b00:

out <= i0;

2'b01:

out <= i1;

2'b10:

out <= i2;

2'b11:

out <= i3;

default:

out <= 0;

endcase

end

endmodule

四位计数器：

module four_bit_counter_p73(

output reg [3:0] 	Q = 0,	//输出变量Q被定义为寄存器类型，别忘记初始化，不然波形输出xxxx

input clock,

input clear

);

always @ (posedge clear or negedge clock)begin

if(clear)

Q <= 4'b0;	//为了能生成诸如触发器一类的时序逻辑，建议使用非阻塞赋值

else begin

Q <= Q + 1;	//Q是一个四位寄存器，计数超过15后会归零，因此模16没有必要

end

end

Endmodule

基本RS锁存器：

module basic_RS_latch(

input SDN,RDN,

output Q,QN

);

assign Q = !(SDN && QN);

assign QN = !(RDN && Q);

endmodule

基本RS锁存器：

module basic_RS_latch(

input SDN,RDN,

output Q,QN

);

assign Q = !SDN || !QN;

assign QN = !RDN || !Q;

endmodule